LIBMRAVP_API int LIBMRAVP_CALL librmconfc_env_get(//获取摄像机参数

MRPARAM_IN const char *szIP, //摄像机ip地址

MRPARAM_IN unsigned short wPort,//私有协议默认3000，rtsp默认554

MRPARAM_IN const char *szUserName,//用户名

MRPARAM_IN const char *szPassword,//密码

MRPARAM_IN const char *szDeviceID,//设备ID，置为NULL即可

MRPARAM_IN const char *szEnvCmd, //命令

MRPARAM_IN int nEnvParamSize,//类成员变量的大小

MRPARAM_OUT void* pEnvParam);//输出参数保存在类成员变量里

LIBMRAVP_API int LIBMRAVP_CALL librmconfc_env_set(//保存摄像机参数

MRPARAM_IN const char *szIP, //摄像机ip地址

MRPARAM_IN unsigned short wPort,//私有协议默认3000，rtsp默认554

MRPARAM_IN const char *szUserName,//用户名

MRPARAM_IN const char *szPassword,//密码

MRPARAM_IN const char *szDeviceID,//设备ID，置为NULL即可

MRPARAM_IN const char *szEnvCmd, //命令

MRPARAM_IN int nEnvParamSize,//类成员变量的大小

MRPARAM_IN void* pEnvParam);//输出参数保存在类成员变量里

LIBMRAVP_API int LIBMRAVP_CALL librmconfc_state_query(//查询，比如系统时间

MRPARAM_IN const char *szIP, //摄像机ip地址

MRPARAM_IN unsigned short wPort, //私有协议默认3000，rtsp默认554

MRPARAM_IN const char *szUserName, //用户名

MRPARAM_IN const char *szPassword, //密码

MRPARAM_IN const char *szDeviceID, //设备ID，置为NULL即可

MRPARAM_IN const char *szQueryCmd, //命令

MRPARAM_IN int nParamSize, //类成员变量的大小

MRPARAM_OUT void *pParam); //输出参数保存在类成员变量里

LIBMRAVP_API int LIBMRAVP_CALL librmconfc_syscontrol(//控制摄像机，比如重启

MRPARAM_IN const char *szIP, //摄像机ip地址

MRPARAM_IN unsigned short wPort, //私有协议默认3000，rtsp默认554

MRPARAM_IN const char *szUserName, //用户名

MRPARAM_IN const char *szPassword, //密码

MRPARAM_IN const char *szDeviceID, //设备ID，置为NULL即可

MRPARAM_IN const char *szCtrlCmd, //命令

MRPARAM_IN int nParamSize, //类成员变量的大小

MRPARAM_OUT void *pParam); //输出参数保存在类成员变量里

0. 类CDlgCfgSys   ——  系统

MRCONFC_SYSATTR_CFG m_stSysAttr;//

// 设备属性

typedef struct{

char	szDevName[MR_SLEN_DEVNAME];// 设备名称

char    szDeviceID[MR_SLEN_DEVICEID];// 设备ID

int	emVideoStandard;// 视频制式

int	nLanguage;// 系统语言

}MRCONFC_SYSATTR_CFG;

a.获取参数：

iRet = librmconfc_env_get(g_envDev.szIP, g_envDev.wPort, g_envDev.szUserName, g_envDev.szPassword, NULL,MRCONFC_ENVCMD_SYSATTR, sizeof(MRCONFC_SYSATTR_CFG), &m_stSysAttr);

发送命令MRCONFC_ENVCMD_SYSATTR，将返回的json格式的数据

"SysAttr": {

"nLanguage": 0,

"szDeviceID": "1",

"emVideoStandard": 1,

"szDevName": "CAMERA 1"

}

转化为对应的结构体m_stSysAttr

b.保存参数：

iRet = librmconfc_env_set(g_envDev.szIP, g_envDev.wPort, g_envDev.szUserName, g_envDev.szPassword, NULL,MRCONFC_ENVCMD_SYSATTR, sizeof(MRCONFC_SYSATTR_CFG), &m_stSysAttr);

c.恢复出厂：

iRet = librmconfc_syscontrol(g_envDev.szIP, g_envDev.wPort, g_envDev.szUserName, g_envDev.szPassword, NULL,MRCONFC_CTRLCMD_DEFAULT, 0, NULL)

1. 类 CDlgCfgTime	——时间

MRCONFC_SYSTIME_CFG       m_stSysTime;

typedef struct{

int	nDateFormat;  // 日期格式, 0:YYYY-MM-DD, 1:MM-DD-YYYY, 2: DD-MM-YYYY

int	nDateSprtr;	// 日期分割符(0："."，1："-"，2："/")

int	nZone;		// 时区

int	nHourType;	// 时间类型 0 - 24小时, 1 - 12小时

MR_NTP_T	stNtp;	// NTP

}MRCONFC_SYSTIME_CFG;

// 系统时间

typedef struct{

BOOL		bEnable;		//使能

int		nHostPort;		//NTP服务器端口,默认端口为12

int		nUpdateInterval;	//更新间隔(天, 1 - 10)

char	     szHostUrl[MR_SLEN_URLADDR]; //NTP服务器地址或域名

}MR_NTP_T;

// 设置时间

typedef struct{

int		nZone;		// 时区

BOOL		bTimeType;	// 0:UTC时间 1：本地时间

MR_TIME_T	stDateTime;	// 日期时间

}MR_TIMESET_T;

a.获取参数：

ret=librmconfc_env_get()；

MRCONFC_ENVCMD_SYSTIME    // 命令

m_stSysTime            //类成员变量

返回json格式的数据 ：

"SysTime": {

"nDateSprtr": 2,

"nDateFormat": 0,

"nZone": 13,

"nHourType": 0,

"stNtp": {

"bEnable": 0,

"nHostPort": 123,

"nUpdateInterval": 1,

"szHostUrl": "time.nist.gov"

}

},

b.保存参数：

iRet = librmconfc_env_set();

MRCONFC_ENVCMD_SYSTIME    // 命令

m_stSysTime           // 类成员变量

c.同步本地时间

MR_TIMESET_T stTime;

iRet = librmconfc_syscontrol(g_envDev.szIP, g_envDev.wPort, g_envDev.szUserName, g_envDev.szPassword, NULL,

MRCONFC_CTRLCMD_SETTIME, sizeof(MR_TIMESET_T), &stTime);

2.类CDlgCfgAudio    ——  音频

// 音频参数

MRCONFC_AUDIO_CFG 	m_stAudio;

typedef struct{

// 只读

int	nAudioCodecNums;	// byAudioCodecList的总数

BYTE	byAudioCodecList[MRCONFC_NMAX_ACODEC];        // 音频压缩格式列表 MR_AUDIOCODEC_TYPE

int	nAudioSmstMask[MRCONFC_NMAX_ACODEC];	// 音频输入类型 MR_AUDIO_SMST_MASK

// 参数

int		bEnable;	// 音频开/关

int		nAEncType;	// 音频压缩格式, MR_AUDIOCODEC_TYPE

int		nSampleRate;	// 采样频率(16000, 32000, 44100, 48000)

int		nSampleBits;	// 采样精度，固定16位

int		nBitRate;   // 压缩码率(32K, 48K, 64K, 96K, 128K),PCM时无效

int		nChannel;	// 通道

}MRCONFC_AUDIO_CFG

a.获取参数

iRet = librmconfc_env_get（）；

MRCONFC_ENVCMD_AUDIO     // 命令

m_stAudio		//  类成员参数

返回jason数据格式：

"Audio": {

"nSampleBits": 16,

"nAudioSmstMask": [

33554888,

33554888,

33554433

],

"bEnable": 0,

"nInpVolume": 2,

"nBitRate": 64,

"nAEncType": 6,

"byAudioCodecList": [

6,

7,

2

],

"nSampleRate": 44100,

"nChannel": 1

},

b.保存参数

iRet = librmconfc_env_set（）；

MRCONFC_ENVCMD_AUDIO   //命令参数

m_stAudio     //类成员参数

3.类CDlgCfgVout    ——   视频输出

MRCONFC_VIDEOOUT_CFG 	m_stVideoOut;

// 视频输出

typedef struct{

int   nNetMod // 0 - 高清输出模式，1 - 高清输出+标清网络，2 - 标清输出+高清网络

int	nFormatLists;	// byFormatList总数

BYTE	byFormatList[MRCONFC_NMAX_VOFMT];   // 支持格式列表

int       emVoutFormat;			// 输出格式

}MRCONFC_VIDEOOUT_CFG;

a.获取参数

iRet = librmconfc_env_get();

MRCONFC_ENVCMD_VIDEOOUT    //命令

m_stVideoOut     // 类成员变量

返回jason格式：

"VideoOut": {

"nNetMode": 2,

"emVoutFormat": 10,

"byFormatList": [

10,

9,

4,

3,

8,

7,

6,

5,

26,

25,

20,

21,

22,

23,

24

]

},

b.参数保存

iRet = librmconfc_env_set();

MRCONFC_ENVCMD_VIDEOOUT    //命令

m_stVideoOut     // 类成员变量

4.类CDlgCfgOsd    ——  字符叠加

MRCONFC_OSDFONTSIZE_CFG m_stFontSize;

typedef struct{

int     nFontCount;			      // szFontList个数(只读)

char    szFontList[MRCONFC_NMAX_FONTSIZE][32]; // 字体列表(只读)

int	nFontSize[MRCONFC_VSTREAM_NUMS];     // 字体大小索引(szFontList小标)

}MRCONFC_OSDFONTSIZE_CFG;

a.获取参数

iRet = librmconfc_env_get()

MRCONFC_ENVCMD_FONTSIZE  //命令

m_stFontSize             //类成员参数

返回jason类型：

"FontSize": {

"nFontCount": 2,

"szFontList": [

"24",

"16"

],

"nFontSize": [

0,

1,

1

]

},

b.保存参数

iRet = librmconfc_env_set

MRCONFC_ENVCMD_FONTSIZE

m_stFontSize

5.类CDlgCfgEncoder  —— 视频编码

MRCONFC_VIDEOENCODE_CFG m_stEnc;

typedef struct{

BYTE		abMaster;		// 支持主码流

BYTE		abSlave;		// 支持子码流

BYTE		abMobile;		// 支持手机流

int		nChannel;		// 通道号(只读)

MRCONFC_VIDEOFORMAT_T	stMaste		// 主码流

MRCONFC_VIDEOFORMAT_T	stSlave		// 子码流

MRCONFC_VIDEOFORMAT_T	stMobile;	// 手机流

}MRCONFC_VIDEOENCODE_CFG;

// 压缩配置MRCONFC_VIDEOFORMAT_T

typedef struct{

DWORD		dwVideoCodecMask;	// 编码器掩码, 1 << MR_VIDEOCODEC_TYPE

DWORD		dwMaxBitRate;		// 最大码率

int		nMaxFrameRate;		// 最大帧率

int		nImageSizeNums;		// 支持的分辨率总数

BYTE		byImageSizeList[MR_NAMX_VFORMATS];	// 支持的分辨率, MR_VIDEOSIZE_TYPE

char		szStreamName[MR_SLEN_STREAMNAME];	// 流名称(只读)

// 参数

MRCONFC_VSTREAM_TYPE	emStreamType;		// 流类型

MR_VIDEOCODEC_TYPE	emVideoCodec;		// 视频压缩格式

MR_VIDEOSIZE_TYPE	emImageSize;		// 视频尺寸

MR_BITRATE_TYPE		emBitRateCtrl;		// 码流控制模式

BYTE			byImageQuality;		// 图像质量(0-5), 0 - 最好, 5 - 最差, emBitRateCtrl为 MR_BITRATE_VBR 时有效

int			nBitRate;	  // CBR时平均码流，VBR时为最大码率

int			nFrameRate;		// 视频帧率, 1-n为每秒帧率

int			nIFrameInterval;	// 关键帧帧间隔(1-200)

BYTE			byIFrameMinQP;		// 关键帧最小QP，用于控制关键帧大小(10, 51)

}MRCONFC_VIDEOFORMAT_T;

a.获取参数

iRet = librmconfc_env_get（）；

MRCONFC_ENVCMD_VIDEOENCODE   //命令

m_stEnc			 //类成员变量

返回jason数据：

"VideoEncode": [

{

"stSlave": {

"byImageQuality": 1,

"szStreamName": "live/av1",

"dwVideoCodecMask": 160,

"emBitRateCtrl": 1,

"dwMaxBitRate": 40960,

"nFrameRate": 30,

"nMaxFrameRate": 30,

"emVideoCodec": 5,

"byImageSizeList": [

26,

7,

27,

4,

5

],

"nIFrameInterval": 90,

"emImageSize": 27,

"byIFrameMinQP": 10,

"nBitRate": 512

},

"stMaster": {

"byImageQuality": 0,

"szStreamName": "live/av0",

"dwVideoCodecMask": 160,

"emBitRateCtrl": 1,

"dwMaxBitRate": 40960,

"nFrameRate": 30,

"nMaxFrameRate": 60,

"emVideoCodec": 5,

"byImageSizeList": [

5,

4

],

"nIFrameInterval": 90,

"emImageSize": 5,

"byIFrameMinQP": 10,

"nBitRate": 4096

},

"nChannel": 0

}

],

b.保存参数

iRet = librmconfc_env_set（）；

MRCONFC_ENVCMD_VIDEOENCODE   //命令

m_stEnc			 //类成员变量

6.类CDlgCfgPublish —— 流发布

MRCONFC_PUBLISH_T m_stPublish;

typedef struct{

BYTE		abMaster;				// 支持主码流(只读)

BYTE		abSlave;				// 支持子码流(只读)

BYTE		abMobile;				// 支持手机流(只读)

int		nChannel;				// 通道号(只读)

MRCONFC_STREAM_PUBLISH_T	stMaster;		// 主码流

MRCONFC_STREAM_PUBLISH_T	stSlave;		// 子码流

MRCONFC_STREAM_PUBLISH_T	stMobile;		// 手机流

}MRCONFC_PUBLISH_T;

// 流推送

typedef struct{

int	nAbProtolMask;	// 支持的协议掩码(只读), 0x01 - RTMP, 0x02 - RTSP

BOOL	bEnable;	// 使能

int	nProtolType;	// 0 - RTMP, 1 - RTSP

WORD	wHostPort;	// Host端口

char	szHostUrl[MR_SLEN_URLADDR];		// Host地址

char	szStreamName[MR_SLEN_URLADDR];		// 流名称：live/av1_0

char	szUserName[MR_SLEN_USERNAME];		// 用户名

char	szPassword[MR_SLEN_USERNAME];		// 密码

}MRCONFC_STREAM_PUBLISH_T;

a.获取参数

iRet = librmconfc_env_get（）；

MRCONFC_ENVCMD_PUBLISH	  //命令

m_stPublish              //类成员变量

返回jason数据：

"StreamPublish": [

{

"stSlave": {

"wHostPort": 1935,

"szHostUrl": "192.168.5.11",

"nProtolType": 0,

"szStreamName": "live/av1",

"bEnable": 0,

"nAbProtolMask": 1,

"szUserName": "",

"szPassword": ""

},

"stMaster": {

"wHostPort": 1935,

"szHostUrl": "192.168.5.11",

"nProtolType": 0,

"szStreamName": "live/av0",

"bEnable": 0,

"nAbProtolMask": 1,

"szUserName": "",

"szPassword": ""

},

"nChannel": 0

}

],

b.保存参数

iRet = librmconfc_env_set（）；

MRCONFC_ENVCMD_PUBLISH	  //命令

m_stPublish              //类成员变量

7.类CDlgCfgIsp  ——  	视频参数

MRCONFC_VIDEOPARAM_CFG m_stIsp

typedef struct{

MRCONFC_CAM_AF_T		stAF;			// 自动聚焦

MRCONFC_CAM_EXP_T		stExp;			// 曝光

MRCONFC_CAM_COLOR_T		stColor;		// 颜色

MRCONFC_CAM_IMAGE_T		stImg;			// 图像

MRCONFC_CAM_NR_T		stNR;			// 降噪

}MRCONFC_VIDEOPARAM_CFG;

// 自动聚焦

typedef struct{

BYTE	emAFMode;	// 自动聚焦模式(Auto : 0x02, Manual : 0x03)

BYTE	emAFZone;	// 聚焦区域(top : 0, center : 1, bottom : 2)

BYTE	nSensitivity;	// 聚焦灵敏度(1 - 3, 1 - 高，2 - 正常，3 - 低)

}MRCONFC_CAM_AF_T;

// 降噪

typedef struct{

BYTE	noise2D;    // 2D降噪级别(0 - 6, 0 - 关闭, (1 - 5 手动), 6 - 自动)

BYTE	noise3D;    // 3D降噪(0 - 8(最大), 0 - 关闭)

BYTE	dhotpixel;  // 动态坏点矫正(0 - 5, 0 - 关闭)

}MRCONFC_CAM_NR_T;

// 图像

typedef struct{

BYTE	luminance;		// 亮度(0 - 14)

BYTE	contrast;		// 对比度(0 - 14)

BYTE	sharpness;		// 锐度(0 - 16, 16 - 自动)

BYTE	nBWMode;		// 黑白模式(color : 0x00, b&w : 0x04)

BYTE	gamma;			// Gamma(0 - 4 : 0 - 默认, 1 - 0.45, 2 - 0.5, 3 - 0.56, 4 - 0.63)

BYTE	nFlipH;			// 水平翻转(ON : 0x02, OFF : 0x03)

BYTE	nFlipV;			// 垂直翻转(ON : 0x02, OFF : 0x03)

BYTE	nEZoom;			// 电子变倍开关, 0x02 - ON, 0x03 - Off

BYTE	ldc;			// 镜头畸变矫正(0 - 8, 0 - 关闭)

BYTE	dci;			// 动态对比度(0 - 8, 0 - 关闭)

}MRCONFC_CAM_IMAGE_T;

typedef struct{           // 颜色

//	BYTE		emWbMode;	// 白平衡模式

MRCONFC_CAM_WBMODE_T stWbMode;  // 白平衡模式

BYTE		rg;		// 红增益(0 - 255, 手动有效)

BYTE		bg;		// 蓝增益(0 - 255, 手动有效)

BYTE		rgaintuning;	// 红微调(0 - 20, 显示-10 - 10, 自动有效)

BYTE		bgaintuning;	// 蓝微调(0 - 20, 显示-10 - 10, 自动有效)

BYTE		saturation;	// 饱和度(0 - 14){"60%", "70%", "80%", "90%", "100%", "110%", "120%", "130%", "140%", "150%", "160%", "170%", "180%", "190%", "200%"}

BYTE		hue;		// 色度(0 - 14)

BYTE		irfilter;	// (1 - 3)

BYTE		awbsens;	// 自动白平衡灵敏度(0 - 高，1 - 中，2 - 低)

BYTE		nStyleInx;	// 颜色风格(0 - 2)

BYTE		colortemp;	// 色温, 0 - 低色温，1 - 中色温, 2 - 高色温

}MRCONFC_CAM_COLOR_T;

//曝光

typedef struct{

//BYTE		emExpMode;	// 曝光模式(MRCONFC_EXPMODE_TYPE)

BYTE		bright;		// 亮度(0 - 23, 亮度优先时有效)

BYTE	       expcomp_mode;// 曝光补偿开关(0x02 - 开， 0x03 - 关 自动时有效)

BYTE		expcomp;	// 曝光补偿值(0 - 14, 自动时有效)

BYTE		backlight;  // 背光补偿开关(0x02 - 开，0x03 - 关, 自动时有效)

BYTE		antiflicker;	// 抗闪烁(0 - 关闭，1 - 50Hz, 2 - 60Hz, 自动，光圈优先, 亮度时有效)

BYTE	   gainLimit;   // 增益限制(0(最小) - 15(最大), 自动，光圈优先, 亮度)

BYTE		drc;		// 动态范围(0(关闭) - 8(最大))

BYTE		aemode;	// 自动曝光模式(0x02 - 慢快门，0x03 - 固定帧率模式)

MRCONFC_CAM_EXPMODE_T	stExpMode;		// 曝光模式

MRCONFC_CAM_IRIS_T	stIris;			// 光圈

MRCONFC_CAM_SHUTTER_T	stShutter;		// 快门

}MRCONFC_CAM_EXP_T;

a.获取参数

iRet = librmconfc_env_get();

MRCONFC_ENVCMD_VIDEOPARAM // 命令

m_stIsp		//类成员参数

返回jason数据

"VideoParam": [

{

"stExp": {

"bright": 11,

"expcomp": 7,

"expcomp_mode": 3,

"backlight": 3,

"antiflicker": 1,

"gainLimit": 4,

"drc": 4,

"stExpMode": {

"emExpMode": 0,

"byExpModeList": [

0,

3,

10,

11,

13

]

},

"stIris": {

"nIris": 12,

"stIrisList": [

{

"nValue": 0,

"szName": "Close"

},

{

"nValue": 1,

"szName": "F11.0"

},

{

"nValue": 2,

"szName": "F9.6"

},

{

"nValue": 3,

"szName": "F8.0"

},

{

"nValue": 4,

"szName": "F6.8"

},

{

"nValue": 5,

"szName": "F5.6"

},

{

"nValue": 6,

"szName": "F4.8"

},

{

"nValue": 7,

"szName": "F4.0"

},

{

"nValue": 8,

"szName": "F3.4"

},

{

"nValue": 9,

"szName": "F2.8"

},

{

"nValue": 10,

"szName": "F2.4"

},

{

"nValue": 11,

"szName": "F2.0"

},

{

"nValue": 12,

"szName": "F1.8"

}

]

},

"stShutter": {

"nShutter": 5,

"stShutterList": [

{

"nValue": 0,

"szName": "1/25"

},

{

"nValue": 1,

"szName": "1/30"

},

{

"nValue": 2,

"szName": "1/50"

},

{

"nValue": 3,

"szName": "1/60"

},

{

"nValue": 4,

"szName": "1/90"

},

{

"nValue": 5,

"szName": "1/100"

},

{

"nValue": 6,

"szName": "1/120"

},

{

"nValue": 7,

"szName": "1/180"

},

{

"nValue": 8,

"szName": "1/250"

},

{

"nValue": 9,

"szName": "1/350"

},

{

"nValue": 10,

"szName": "1/500"

},

{

"nValue": 11,

"szName": "1/1000"

},

{

"nValue": 12,

"szName": "1/2000"

},

{

"nValue": 13,

"szName": "1/3000"

},

{

"nValue": 14,

"szName": "1/4000"

},

{

"nValue": 15,

"szName": "1/6000"

},

{

"nValue": 16,

"szName": "1/10000"

}

]

}

},

"stAF": {

"nSensitivity": 3,

"emAFMode": 2,

"emAFZone": 1

},

"nChannel": 0,

"stImg": {

"contrast": 7,

"nBWMode": 0,

"luminance": 7,

"nFlipV": 3,

"sharpness": 6,

"gamma": 0,

"dci": 0,

"nFlipH": 3,

"nEZoom": 3

},

"stColor": {

"bgaintuning": 10,

"bg": 88,

"stWbMode": {

"emWbMode": 0,

"byWbModeList": [

0,

1,

2,

4,

6,

5,

3

]

},

"rg": 85,

"rgaintuning": 10,

"saturation": 4,

"nStyleInx": 0,

"hue": 7,

"awbsens": 2

},

"stNR": {

"noise2D": 3,

"noise3D": 3,

"dhotpixel": 0

}

}

b.保存参数

ret=librmconfc_env_set（）；

MRCONFC_ENVCMD_VIDEOPARAM // 命令

m_stIsp		//类成员参数

8.类CDlgCfgNet ——     网络

MRCONFC_NET_CFG m_stNet;

typedef struct{

// 支持，只读

BYTE			abNetPort;

BYTE			abEth;

BYTE			abWlan;

BYTE			abDns;

// 参数

MRCONFC_NET_PORT_T	stNetPort;

MRCONFC_NET_ETH_T	stEth[1];

MRCONFC_NET_WLAN_T	stWlan;

MRCONFC_NET_DNS_T	stDns;

}MRCONFC_NET_CFG;

typedef struct{

WORD		wPortWeb;	// Web端口, 默认80

WORD		wPortRtsp;	// RTSP端口, 默认554

WORD		wPortRtmp;	// RTMP端口, 默认1935

WORD		wPortSoap;	// Soap端口, 默认1936

WORD		wPortOnvif;	// Onvif端口, 默认2000

WORD		wPortData;	// 数据端口，默认3000

WORD		wPortVisca;	// Visca端口, 默认3001

}MRCONFC_NET_PORT_T;

typedef struct{

// 参数

BYTE		byValid;	// 按位表示，见 MR_ETHVALID_MASK

BYTE		bDefault;	// 是否作为默认的网卡 1：默认 0：非默认

char		szIPAddr[MR_SLEN_IPADDR];	// IP 地址

char		szSubMask[MR_SLEN_IPADDR];	// IP 地址掩码

char		szGateway[MR_SLEN_IPADDR];	// 网关地址

char		szMacAddr[MR_SLEN_MACADDR];	// MAC地址

}MRCONFC_NET_ETH_T;

typedef struct{

char		szDns1[MR_SLEN_IPADDR];		// 首选DNS

char		szDns2[MR_SLEN_IPADDR];		// 备选DNS

}MRCONFC_NET_DNS_T;

a.获取参数

iRet = librmconfc_env_get（）；

MRCONFC_ENVCMD_NETWORK     // 命令

m_stNet			   // 类成员参数

返回jason数据：

"NetWork": {

"stNetPort": {

"wPortSoap": 1936,

"wPortData": 3000,

"wPortWeb": 80,

"wPortRtsp": 554,

"wPortVisca": 1259,

"wPortOnvif": 2000,

"wPortRtmp": 1935

},

"stEth": [

{

"byValid": 5,

"szIPAddr": "192.168.5.163",

"szSubMask": "255.255.255.0",

"szMacAddr": "E4:77:D4:00:4E:CC",

"szGateway": "0.0.0.0",

"bDefault": 1

}

],

"stDns": {

"szDns1": "0.0.0.0",

"szDns2": "0.0.0.0"

}

},

b.保存数据

iRet = librmconfc_env_set（）；

MRCONFC_ENVCMD_NETWORK     // 命令

m_stNet			   // 类成员参数

9.类CDlgCfgUpdate——	版本

MRCONFC_DEVATTR_T	 m_stDevAttr

typedef struct{

MRCONFC_VERSION_T	stVersion;							// 版本

char		szProductName[MR_SLEN_DEVNAME];		// 产品名称

char		szDevName[MR_SLEN_DEVNAME];		// 设备名称

char		szDeviceID[MR_SLEN_DEVICEID];		// 设备ID

char		szDevSerialNo[MR_SLEN_SERIALNO];	// 序列号

int		nDevType;			// 设备类型, MR_DEVICE_TYPE

WORD		DataPort;				// 数据端口

WORD		wSoapPort;				// Soap端口

WORD		wRtspPort;				// RTSP端口

WORD		wRtmpPort;				// RTMP端口

}MRCONFC_DEVATTR_T;

a.获取参数

iRet = librmconfc_state_query（）；

MRCONFC_QUYCMD_GETDEVATTR,  //命令

m_stDevAttr		//类成员参数

返回jason数据：

b.升级

发送命令 {\"ImpExp\":{\"ImportUpdate\":{}}}

c.重启设备

iRet = librmconfc_syscontrol(g_envDev.szIP, g_envDev.wPort, g_envDev.szUserName, g_envDev.szPassword, NULL,MRCONFC_CTRLCMD_REBOOT, 0, NULL);